FOB-1

Аппаратный TOTP-брелок

Техническая документация · версия v1

Аппаратная часть, сборка, прошивка, переход на серийную плату

Ревизия 1.0 · документ подготовлен по итогам проектирования

# 1. Назначение и параметры

FOB-1 — автономный генератор одноразовых паролей (TOTP) в корпусе-брелоке. Код считается на устройстве из секрета, хранящегося в памяти, и показывается на встроенном экране. Телефон и сеть для работы не нужны: радио в устройстве не используется.

Ключевая идея: точное время держит отдельная микросхема часов (PCF8563), поэтому брелок не зависит от синхронизации в момент показа кода. Радио включается только при зарядке, если пользователь захочет синхронизировать время по Wi-Fi.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габарит | 41 × 24 × 17 мм (с проушиной 49,3 мм) |
| Масса | ≈ 25 г |
| Питание | LiPo 3,7 В, ~100 мА·ч |
| Автономность | ~30 дней при 20 нажатиях в день |
| Дисплей | OLED 0,91", 128×32, I2C |
| Часы | PCF8563 + кварц 32,768 кГц, ±20 ppm |
| Интерфейс | одна кнопка, код 6 цифр, окно 30 с |
| Зарядка | USB-C, 380 мА (штатный зарядник XIAO) |

# 2. Версии и стратегия

Проект развивается в две стадии. v1 собирается на готовой плате и паяется руками, v2 — на собственной печатной плате заводского монтажа. Оболочка и прошивка при переходе меняются минимально.

|  | v1 — сейчас | v2 — потом |
| --- | --- | --- |
| Плата | XIAO ESP32-C3 (готовая) | своя плата: C3-MINI-1 + TP4056 + TPS7A02 |
| Монтаж | 10 точек пайки, вручную | PCBA на заводе |
| Сон | 44 мкА | 8 мкА |
| Корпус | 40,5 × 22 × 12 | 40,5 × 22 × 10 |
| Прошивка | общая | без изменений |

Смысл v1: проверить электрику, прошивку и эргономику, не заказывая плату и не паяя мелочь. Всё, что проверено на v1, переносится в v2 без переделки.

# 3. Схема соединений

Всё висит на одной шине I2C. Адреса не конфликтуют: дисплей 0x3C, часы 0x51. Питание 3,3 В берётся с выхода XIAO, он же питает дисплей и RTC.

| Сигнал | XIAO | Дисплей | RTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание +3,3 В | 3V3 | VCC | VDD |
| Земля | GND | GND | GND |
| Данные I2C | D4 (GPIO6) | SDA | SDA |
| Такт I2C | D5 (GPIO7) | SCL | SCL |
| Кнопка | D1 (GPIO3) | — | — |
| АКБ | BAT+ / BAT− | — | — |

Итого 12 точек пайки: 4 на дисплей, 4 на RTC, 2 на аккумулятор, 2 на кнопку. Кнопка — мембранная на 2 проводах (D1 + GND), провода через отверстие в стенке.

Лист 1. Схема пайки, компоновка, разрез и порядок сборки.

# 4. Комплектующие (v1)

| № | Позиция | Наименование | Кол-во | Цена, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МК | XIAO ESP32-C3 (21 × 17,8 мм) | 1 | 5,00 |
| 2 | Дисплей | OLED 0,91" 128×32, SSD1306, I2C | 1 | 1,80 |
| 3 | Часы | PCF8563 HW-689 30 × 20 | 1 | 1,50 |
| 4 | Кварц | 32,768 кГц, 3215 (если нет на плате RTC) | 1 | 0,35 |
| 5 | АКБ | LiPo 3,7 В, ~100 мА·ч, с PCM | 1 | 2,60 |
| 6 | Кнопка | Мембранная готовая, 2 провода (как на фото) | 1 | 0,50 |
| 7 | Провод | МГТФ 0,2 мм², ~1 м | 1 | 0,30 |
| 8 | Корпус | PETG, 2 детали: крышка, стакан | 1 | 1,50 |
| 9 | Люверс | Ø3,6 × 2,0, латунь | 1 | 0,10 |
| 10 | Кольцо | разрезное, 25 мм | 1 | 0,10 |
|  |  | Итого |  | ≈ 13,75 |

В v2 к этому добавляются: C3-MINI-1, TP4056, TPS7A02, USB-C, пассивные 0603, печатная плата и монтаж — ориентировочно 27 $ за первый экземпляр.

# 5. Сборка

Порядок важен: сначала проверка на столе, только потом укладка в корпус. Если собрать сразу в корпус, отладка превращается в разборку.

Прошить XIAO, проверить, что плата видится в Arduino IDE.

Собрать I2C на макетке, прогнать сканер: должны появиться 0x3C и 0x51.

Припаять 4 провода к дисплею и 4 к плате RTC, длиной 60 и 40 мм.

Соединить шину по таблице раздела 3.

Припаять кнопку: 2 провода на D1 и GND, приклеить тактовую актуатором к стенке.

Проверить на столе от аккумулятора: код должен совпадать с телефоном.

Припаять аккумулятор, соблюдая полярность (красный — BAT+).

Первый заряд провести под присмотром: ток 380 мА для банки 100 мА·ч это 3,8C.

Уложить в корпус: дисплей на крышку, XIAO справа, АКБ слева, RTC сверху на АКБ.

Приклеить мембранную кнопку снаружи, провода завести в отверстие Ø2,5.

Проклеить крышку по контуру и закрыть корпус.

Лист 2. Изометрия сборки: пять слоёв, порядок снизу вверх.

# 6. Корпус

Корпус состоит из двух деталей: крышка-пластина и дно-стакан. Вся жёсткость в стакане, крышка закрывает полость и несёт окно дисплея.

| Элемент | Размер |
| --- | --- |
| Габарит | 41 × 24 × 17 мм |
| Стенка | 1,5 мм |
| Дно | 2,6 мм |
| Полость | 38 × 21 × 12,4 мм |
| Окно дисплея | 23 × 6,4 мм |
| Окно USB-C | 3,2 × 9,0 мм в плоском торце, смещено к дну |
| Кнопка (мембрана) | накладка снаружи + отверстие Ø2,5 под провода |
| Фиксация дисплея | 2 ребра 0,6 × 1,3 мм на крышке |
| Фиксация платы | полки 1,5 мм + направляющие 0,6 мм |
| Фиксация АКБ | перегородка 1,5 мм между АКБ и платой |
| Место под RTC | 30 × 20 × 7 мм, отдельный слой над АКБ |
| Проушина | Ø3,6 мм |

Печать: PETG, сопло 0,4, слой 0,2, три периметра, заполнение 20 %. Дно печатать дном на стол, крышку — лицевой стороной вниз: поддержки не нужны.

Файлы модели: v1_back.step / .stl, v1_cover.step / .stl, v1_assembly.step. Соединение деталей — по контуру на клей; для точного совмещения достаточно совпадения силуэта.

# 7. Прошивка

## 7.1. Пины

I2C — D4/D5 (GPIO6/GPIO7), выделенные пины XIAO, не стреппинговые. Кнопка — D1 (GPIO3): мембранная на 2 проводах, INPUT_PULLUP, активный LOW.

## 7.2. Цикл работы

сон  →  прерывание по кнопке  →  чтение RTC (I2C)  →  HMAC-SHA1(секрет, t/30)
     →  отрисовка 6 цифр + таймер  →  20 с бездействия  →  сон

Дисплей включается только на время показа. При 20 нажатиях по 15 секунд это около 2,1 мА·ч в сутки — вдвое больше, чем сон. Поэтому основная экономия не в сне, а в том, чтобы не держать экран включённым.

## 7.3. Калибровка часов

Кварц даёт ±20 ppm — это 1,7 секунды в сутки. Без коррекции код начинает расходиться с сервером примерно через 17 дней, а окно TOTP — 30 секунд.

При каждой синхронизации считается накопленный уход и сохраняется поправка:

уход_ppm = (t_хоста − t_RTC) / t_RTC × 1e6
t_испр    = t_RTC + (t_RTC − t_синка) × ppm / 1e6

Поправка хранится в NVS. После двух-трёх синхронизаций сходится к ±5 ppm — это 13 секунд за 30 дней, в пределах допуска на весь межзарядный цикл.

Синхронизация: по USB с компьютера (просто, но нужен ноутбук) или по Wi-Fi через SNTP при зарядке (без компьютера, стоит ~0,1 мА·ч на сеанс).

# 8. Проверка и приёмка

| Проверка | Норма | Как |
| --- | --- | --- |
| Плата видится | да | Arduino IDE, порт |
| I2C-устройства | 0x3C и 0x51 | сканер I2C |
| Код совпадает | да | сравнить с телефоном 2–3 раза подряд |
| Ток в сне | < 1 мА | мультиметр в разрыв АКБ после пробуждения и сна |
| Кнопка | пробуждает и показывает | нажать, подождать 20 с, нажать снова |
| Дисплей | без перекоса и засветки | визуально через окно |
| USB-C | штекер входит до упора | проверить до склейки корпуса |
| Заряд | набор тока, нагрев умеренный | контроль первые 10 минут |

# 9. Переход на v2 (собственная плата)

v2 заменяет связку «XIAO + провода» одной платой 38 × 18 мм с теми же функциями плюс зарядник и LDO. Прошивка, дисплей, аккумулятор и логика остаются прежними.

| Что меняется | Было (v1) | Станет (v2) |
| --- | --- | --- |
| МК | XIAO (модуль на плате) | ESP32-C3-MINI-1 |
| Часы | плата RTC на проводах | PCF8563T прямо на плате |
| Заряд | штатный XIAO, 380 мА | TP4056 + резистор, 100–130 мА |
| Питание | LDO на XIAO | TPS7A02, 25 нА |
| Монтаж | 10 проводов | PCBA на заводе |
| Толщина | 12 мм | 10 мм |

Порядок перехода: разводка платы → заказ PCBA (5 шт) → сборка и проверка по разделу 8 → замена корпуса на 10-миллиметровый. Корпус v1 при этом остаётся рабочим прототипом.

# 10. Состав пакета

| Файл | Что это |
| --- | --- |
| FOB-1_payka.png / .svg | лист схемы пайки и компоновки |
| FOB-1_assembly_iso.png / .svg | изометрия сборки |
| v1_cover.step / .stl | крышка для печати |
| v1_back.step / .stl | дно-стакан для печати |
| BOM_FOB-1.csv | спецификация с ценами |
| FOB-1_eskiz-korpusa.png | эскиз ранней версии (10 мм, своя плата) — справочно |

Файлы STEP — твердотельные модели в миллиметрах, открываются в любом CAD. STL — для слайсера. Эскиз корпуса оставлен как справка по компоновке v2.